規則第３条第１項に基づき換算したダイオキシン類の構成

| 整理番号 |  |  | 実測濃度 | 試料における定量下限 | 試料における検出下限 | 毒性 等価係数 | 毒性等量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ポリ塩化ジベンゾフラン | 2,3,7,8-TeCDF |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,7,8-PeCDF |  |  |  |  | 0.03 |  |
|  | 2,3,4,7,8-PeCDF |  |  |  |  | 0.3 |  |
|  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  | OCDF |  |  |  |  | 0.0003 |  |
|  | Total PCDFs |  | － | － | － | － |  |
| ポリ塩化ジベンゾ─ パラ─ジオキシン | 2,3,7,8-TeCDD |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1,2,3,7,8-PeCDD |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |  |  |  |  | 0.01 |  |
|  | OCDD |  |  |  |  | 0.0003 |  |
|  | Total PCDDs |  | － | － | － | － |  |
| Total(PCDFs+PCDDs) |  |  | － | － | － | － |  |
| コプラナーポリ塩化ビフェニル | 3,4,4',5-TeCB(#81) |  |  |  |  | 0.0003 |  |
|  | 3,3',4,4'-TeCB(#77) |  |  |  |  | 0.0001 |  |
|  | 3,3',4,4',5-PeCB(#126) |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) |  |  |  |  | 0.03 |  |
|  | 2',3,4,4',5-PeCB(#123) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3',4,4',5-PeCB(#118) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3,4,4',5-PeCB(#114) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
|  | 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) |  |  |  |  | 0.00003 |  |
| Total コプラナーPCB |  |  | － | － | － | － |  |
| Total ダイオキシン類 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  | － － － |  |  |  |  |

備考　１  排出ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/m3N（毒性等量にあっては、ng-TEQ/m3N）、排出水の測定結果を記入する場合にあっては、単位をpg/L（毒性等量にあっては、pg-TEQ/L）とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/g（毒性等量にあっては、ng-TEQ/g）とする。

２　実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。

３　実測濃度の項において、検出下限未満のものは”ND”と記載すること。

４　毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を零として算出すること。

５　用語の定義は、日本産業規格Ｋ0311又はＫ0312によること。

６　整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。

７　廃棄物焼却炉及び鉄鋼業焼結施設については、標準酸素濃度による補正後の値とする。