（様式２）

路外駐車場の設計基準チェック表

届　出　者　名

名　　　　　称

位　　　　　置

根拠法令　　  設計基準        申請内容    ﾁｪｯｸ     摘      要

駐車場法施　自動車の駐車の用に供する部分の

行令第6条　面積が500㎡以上であること。

(摘用の範囲)

駐車場法施　(ｲ)出入口を設けてはいけない場所

行令第7条　　(道路交通法第44条各号に掲げ

第１項　　　　る道路の部分、その他)

（駐車場の　　① 交差点、横断歩道、踏切、軌

出入口)　　　　　道敷内、坂の上頂上附近、勾

配の急な坂又はトンネル

② 交差点の側端又は道路の曲り

角から前に５ｍ以内の部分

③ 横断歩道の手前の側端から５

ｍ以内の部分

④ 安全地帯の左側の部分及び当

該部分の前後の側端からそれ

ぞれ前後に10ｍ以内の部分

⑤ 軌道車の停留場及びバス停か

ら前後に10ｍ以内の部分

⑥ 踏切の前後の側端から前後

10ｍ以内の部分

⑦ その他公安委員会が指定した

場所

(ﾛ)横断歩道橋(地下横断歩道を含む)

昇降口から５ｍ以内の部分に出

入口を設けてはならない。

根拠法令　　  設計基準        申請内容    ﾁｪｯｸ     摘      要

(ﾊ)幼稚園、小学校、義務教育学校、

特別支援学校、幼保連携型認定

こども園、保育所、児童発達支

援センター、情緒障害児短期治

療施設、児童公園、児童館の出

入口から20ｍ以内の部分(当該

出入口に接する柵の設けられた

歩道を有する道路及び当該出入

口に接する歩道を有し、かつ縁

石線又は柵その他これに類する

工作物により、車線が往復の方

向別に分離されている道路以外

の道路にあっては、当該出入口

の反対側及びその左右20ｍ以内

の道路の部分を含む)に出入口を

設けてはいけない。

(ﾆ)陸橋の下、橋下、トンネル内、

巾員6m未満の道路の部分に出

入口を設けてはいけない。

(ﾎ)縦断勾配が10％をこえる道路の

部分に出入口を設けてはいけな

い。

同令第7条　(ﾍ)前面道路が二つ以上ある場合は

第２項　　　　自動車交通に支障の少ない道路

（駐車場の　　に出入口を設けること

出入口)

同令第7条　(ﾄ)駐車場面積6,000㎡以上のとき

第３項　　　　は、出口入口の間隔を10m以上

（駐車場の　　にすること

出入口)

同令第7条　(ﾁ)出入口において回転を容易にす

第３項　　　　るために必要あるときは、すみ

（駐車場の　　切をし、切取線の長さを１.５m

出入口)　 　　以上としなければならない

－

根拠法令　　  設計基準        申請内容    ﾁｪｯｸ     摘      要

同令第7条　(ﾘ)出口附近の構造は2m後退し車

第５項　　　　路の中心線上、高さ1.４m以上

（駐車場の    にて道路の中心線に直角に向い、

出入口)　     左右にそれぞれ60°以上の範囲

内において、歩行者の確認がで

きるようにすること

同令第８条　(ｲ)車路は巾員5.5ｍ以上、一方通行

(車　路)　　　の車路は3.5m以上にすること

(ﾛ)はり下の高さは、2.3m以上にす

ること

(ﾊ)屈曲部は内のり半径5m以上に

ること

(ﾆ)傾斜部の縦断勾配は17%以下に

すること

(ﾎ)傾斜部の路面は、すべりにくい

材料にすること

同令第９条　車室のはり下の高さは、2.1m以上

（駐車する　にすること

部分の高さ)

同令第10条 直接地上に通ずる出入口のある階

(避難階段)　 以外の階に駐車場がある場合は避

難階段、又はこれに代る設備を設

けなければならない

同令第11条 給油所、その他火災の危険のある

(防火区画)　 施設を附置する場合は、壁又は甲

種防火戸によって区画しなければ

ならない

根拠法令　　  設計基準        申請内容    ﾁｪｯｸ     摘      要

同令第12条 内部の空気を床面積1㎡につき

(換気装置)　 毎時14㎥以上直接外気と交換する

能力ある装置を設けなければなら

ない

同令第13条 (ｲ)車路の路面        10ﾙｯｸｽ以上

(照明装置)　 (ﾛ)駐車部分の路面     2ﾙｯｸｽ以上

同令第14条 自動車の出入及び道路交通の安全

(警報装置)　 のため警報装置を設けなければな

らない

同令第17条 供用時間及び駐車料金の額を利用

（供用時間　者のみやすい場所に明示しなけれ

の明示）    ばならない

その他

駐車場法第　(ｲ)路外駐車場の供用を開始すると

13号　　　   きは、その業務の運営の基本とな

(管理規程)　　るべき管理規程を定め供用開始後

10日以内に市長に届け出なけれ

ばならない

(ﾛ)管理規程に定める事項

①路外駐車場の名称

②路外駐車場管理者の氏名及び

住所

③路外駐車場の供用時間に関す

る事項

④駐車料金に関する事項

⑤路外駐車場の供用契約に関す

る事項

⑥駐車できない自動車

駐車場業務に付帯して行う業

務の概要